NISIN

模组规格承认书

LCM Specifications for Approval

| 客户： 客户型号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批准 APPROVED | 审核 CHECKED | 拟制 DESIGNED | 批准 APPROVED | 审核 CHECKED | 拟制 DESIGNED |

R-R-020-A0

修改记录

| 日期 | 版本 | 修改内容 | 页数 | 拟制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-4-1 | V00 | 初版发行 | 所有 |  |

目录

- 产品规格（Product Specifications）	4

- 产品图纸（Product Drawings）	4

- 接口定义（The Interface Definition）	5

- 电性特性（Electrical Characteristics）	7

- 可靠性实验测试（Reliability Test Conditions And	Methods）	12

- 光电参数（Optical Characteristics）	13

- 检验标准 (Inspection standard）	17

- 产品规格（Product Specifications）

| 面板类型（Panel Type） | TFT |
| --- | --- |
| 面板尺寸(Panel Size) | 2.76 inch |
| 显示类型（Display Type） | Normally black |
| 分辨率（Resolution） | 480 x (RGB) x 480 (dot) |
| 显示点间距（Dot Pitch） | 14.61Um X 14.61 Um |
| 显示色彩（color） | 16.7M |
| 视角（View Angle） | ALL |
| 显示驱动 IC（Display Driver IC） | ST7701S |
| 接口类型（Interface Type） | RGB |
| 触摸类型（TP Type） |  |
| 触摸IC （TP IC） |  |
| 触摸接口类型（TP Interface） |  |
| 外形尺寸（Dimensions） | 87.99*87.99*3.14(mm) |
| 显示区尺寸（Display area） | 70.13*70.13(mm) |
| 背光（Back Light） | 200cd/m2 |
| 触摸点数Touch points |  |
| 触摸按键Touch Key Number |  |

正视图	侧视图	背视图

87.99±0.05（LENS OD）

  - LEDA

5/15

LEDK

  - LEDK

  - GND

  - IOVCC

  - VCC

  - RESET

  - TE

  - SDA

7.48±0.15

7.48±0.15

73.03±0.1（LCM）

70.53±0.1（LENS VA）

70.13（A.A）

75

A K

白色丝印线

7.48±0.15

3.14±0.15（TLCM）

0.7±0.05（LENS）

0.18（OCA）

87.99±0.05（ LENS OD）

76.48±0.1（LCM）

70.53±0.1（ LENS VA）

70.13（ A.A）

2.26±0.1（LCM）

  - SCK

  - CS

  - PCLK

  - DE

  - VSYNC

  - HSYNC

  - DB0

  - DB1

  - DB2

  - DB3

  - DB4

  - DB5

  - DB6

  - DB7

  - DB8

  - DB9

  - DB10

  - DB11

  - DB12

  - DB13

  - DB14

  - DB15

2. 产品图纸（Product Drawings）

连接器：

FH26W-31S-0.3SHW(60)

3.99

NISIN

NOTE:

- DISPLAY TYPE:2.76 "TFT , Normally Black

- DRIVER IC: ST7701S

- VIEWING DIRECTION: FREE

- OPERATING TEMPERATURE:-20°C-+70°C.

- STORAGE TEMPERATURE:-30°C-+80°C.

- BACKLIGHT TYPE:4 WHITE LEDS.

- LED:If=20.0mA/LED (CONSTANT CURRENT).

初版

LEDA	LEDK

ASSY-Outline

SHENZHEN NISIN OPTOELECTRONICS CO., LTD

- 接口定义（The Interface Definition）

见 CAD 图纸

- 电性特性（Electrical Characteristics）

| 总重量 | 自由落体高度 |
| --- | --- |
| 0-9kg | 92cm |
| 9-25kg | 76cm |
| 25-45kg | 53cm |
| 45-68kg | 46cm |
| 大于 68kg | 41cm |

- 可靠性实验测试(Reliability Test Conditions And	Methods)

| 序 号 | 试 验项目 | 试验条件及方法 | 试验设备 | 检验项目 | 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高 温 高 湿(静、动 态 ) 试验 | 温度 60℃±3℃,湿度 90%±3%,要求选择时间分别为 96 小时,静、动态（产品点亮）在室温下恢 复 2 小时后进行外观,显示功能检查。 | 恒温恒湿试验机 | 检验外观、功能、抗腐蚀性 | 目视/测试架/ 客户样机/ 显微镜 |
| 2 | 高 、低 温冲 击 试验 | 静态-30℃（30 分钟）∽ 80℃（30 分钟）∽ -30℃ （30 分钟）, 24 个循环，在室温下恢复 2 小时后进行外观,显示功能检查。 | 冷热冲击试验机 | 检验外观、功能 |  |
| 3 | 高 温存 贮试验 | 常温70℃+-3℃、宽温80℃+/-3℃、96小时后在室 温状态下恢复1 小时在2 小时内完成外观、显示功能检查。 | 烤箱 | 检验外观、功能 | 目视/测试架/ 客户样机 |
| 4 | 低 温存 贮试验 | 常温-20℃+/-3℃、宽温-30℃+/-3℃、条件的试验箱内保存96小时后在室温状态下恢复1 小时, 在2 小时完成外观、显示功能检查，特别注意检 查是否有漏液、断线、腐蚀、偏光片不良现象。 | 低温冰箱 | 检验外观、功能 |  |
| 5 | 低温存贮试验 （动 态） | 常温-20℃+/-3℃、宽温-30℃+/-3℃条件的试验箱内点亮刷屏，过程中每1小时观察一次，检查显示功能，如：异常，卡机，花屏等。特别注意检查是否有漏液、断线、腐蚀、偏光片不良现象。 | 低温冰箱 | 检验外观、功能 | 目视/测试架/ 客户样机 |
| 6 | 包 装模 组跌 落试验 | 1、跌落重量及自由落体高度: (图二) 2、自由落体角度如下： - 一角：A 角 - 三菱： A-B,A- D,A-C 3) 六面： 面 1，面2，面3， 面 4，面 5，面 6； | 包装模组跌落架 | 测试电性能无异常、外观检验无破损，无脱离现象 | 目视/测试架/ 客户样机 |

| 7 | 盐 雾试验 | 标准条件:中性盐雾试验（NSS 试验）: 5%的氯化钠盐水溶液,溶液 PH 值中性（6.5～7.2）, 试验温度 35 ± 2 ℃ , 盐雾的沉降率在 1 ～ 2ml/80cm².h 之间,时间 24h。2.其它特殊要求条件:醋酸盐雾试验(ASS 试验): 5%氯化钠溶液中配入冰醋酸,溶液 PH 值为 3 左右，试验温度35±2℃,盐雾的沉降率在 1～2ml/80cm².h 之 间, 时间 24h。 | 盐雾试验设备 | 检验外观、功能， 盐雾试验结果的判定方法， 腐蚀物出现判定法：定性判定，试验后功能测试应 OK，外观观察产品无腐蚀现 象产生。 | 目视/测试架/ 客户样机/ 显微镜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ESD 抗 静电 试验 | 测试架测试状态下试验: 接触 4KV,非接触（空气） 8KV 放电测试 | 抗 静 电 枪 （尖头接触放电，圆头空气放电） | 检验外观、功能 | 目视/测试架 |

- 光电参数（Optical Characteristics）

- 检验标准 (Inspection standard）

  - Inspection conditions is as follows

- Viewing angle is within +-30°from vertical direction, as fig 1

- Viewing angle is the angle defined in the drawing

- Ambient temperature is approximately 25+-5°C

- Ambient luminance is about 300~500 Lux.

fig1

  - Panel	area definition

L

  - Routine inspection standards

| 项目 | 不良定义 | 不良现象 | 判定标准 |  |  | 检验方 法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3.1 | 外观尺寸 | 与图纸尺寸不相符 | NG |  |  | 卡尺 |  |
| 11.3.2 | 功能 | 显示少线 | NG |  |  | 目视 |  |
|  |  | 无显示 | NG |  |  | 目视 |  |
|  |  | 显示异常 | NG |  |  | 目视 | 主 |
|  |  | TP 功能不良，无触摸 | NG |  |  | 目视/用手触摸 | 主 |
| 11.3.3 | 点亮产品可 见及在LCD或 T/P 上 有 擦 拭 不掉的点状 物 | 偏光片刺伤﹑脏点﹑圆 形物﹑黑点 W Φ=(L+W)/2 | LCM/总成 0.95 寸—2.4 寸 |  |  | 目 视(用菲淋卡比对) | 次 |
|  |  |  | Φ≦0.10mm |  | 1、 距产品30mm 目视不见忽略 2、5mm 间距内只允许 3 个点3、显示区只允许 10 个点，超过以上第 2 第 3 项则 NG 。 |  |  |
|  |  |  | 0.10mm<Φ≦ 0.15mm |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Φ>0.15mm |  | NG |  |  |
|  |  |  | 0.15mm<Φ≦0.2mm 按照 A-品入库 |  |  |  |  |
|  |  |  | LCM/总成＞2.4 寸——6.0 寸 |  |  | 目 视(用菲淋卡比对) |  |
|  |  |  | Φ≦0.10mm |  | 1、10mm 间距内只允许 3 个 2、显示区只允许 10 个 点，超过以上任意一项 则 NG |  |  |
|  |  |  | 0.1mm＜Φ≤ 0.15mm |  | 4（TP、屏各 允许 2 个） |  |  |
|  |  |  | 0.15mm＜Φ≤ 0.2mm |  | 2（TP、屏各允许 1 个） |  |  |

|  |  |  | Φ>0.2mm |  |  | NG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W L | LCM/总成 0.95 寸——6.0 寸 |  |  |  |  | 目视(用菲淋卡比对) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 允许个数 |  |  |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) |  |  |  |  |  |
|  | 点亮产品可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≦1mm | ≦0.03mm |  |  | 2 |  |  |
|  | 见及在LCD或 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≦2mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 11.3.4 | T/P 上有擦拭 |  |  | 0.03<W≦0.05mm |  |  |  |  | 次 |
|  | 不掉的线状 |  | >2mm | >0.05mm |  |  | NG |  |  |
|  | 物/刮伤 |  | 两条线毛之间必须距离 5mm 以上（ 0.95 寸—3.0 寸）. 两条线毛之间必须距离 10mm 以上（3.1 寸—6.0 寸）. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ=（X+Y）/2 | 尺寸 |  |  |  | 允许个数 | 在日光台灯下撕起保护膜,距待测物30cm 目视 |  |
|  |  | X | 1、Φ≦0.1mm 2、不超过边框 1/3 |  |  |  | 不计 (密集不 可) |  |  |
|  |  | Y | 0.10＜Φ≦0.2mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 11.3.5 | 偏光片气泡 |  |  |  |  |  |  |  | 次 |
|  |  |  | Φ＞0.2mm |  |  |  | NG |  |  |
|  |  |  | 0.2＜Φ≦1.5mm,（边 框以外） |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 0.95 寸-2.4 寸气泡间距大于 5mm 以上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞2.4 寸-6.0 寸气泡间距大于 10mm 以 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.6 | T/P 及偏光片凹凸点 | T/P：LCD 偏光片上有凹凸点 | 可视区有水纹（擦拭不掉）拒收 未进入可视区允收，客户装机 后不见允收 |  |  |  |  | 在同一视角下用样品 比对 | 次 |
|  |  | 边框四周或任一侧的色 | 1.判定示画面为 128 灰阶画面， 用ND filter 盖住mura 位置进行判定。 2、ND1.3（ND5%可遮盖不见） 3、双方若有签 限度样品，优先限度样品。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 差、较画面深、区域云状 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不均、固定位置之图形凹 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陷状、封口部分较画面深 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 的半圆形、一圈圈均匀的 |  |  |  |  |  | ND filter, |  |
| 11.3.7 | Mura | 色差、线状mura、黑画面 |  |  |  |  |  | 128 灰阶 | 次 |
|  |  | 可见因 spacer 聚集产生的 |  |  |  |  |  | 画面 |  |
|  |  | mura、均匀的实斜线、区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 域性斜线、Driver IC 与 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TFT 匹配问题等原因的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mura |  |  |  |  |  |  |  |